Аксенов Иван, 1ИСб-00-1оп-21

Лабораторная работа 2.

Обработка многократных и косвенных измерений.

Задача 1:

Дано:

При многократном измерении длины L получены значения, мм: 50,2; 50; 50,3; 49,7; 50,2; 49,9; 50,1; 50,2; 49,8.

Найти: Определите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,8

Решение:

Для расчета разности среднего значения измерений и единичного измерения необходимо просуммировать все измерения и поделить на кол-во измерений для нахождения среднего значения::

| n | L,мм |
| --- | --- |
| 1 | 50,2 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50,3 |
| 4 | 49,7 |
| 5 | 50,2 |
| 6 | 49,9 |
| 7 | 50,1 |
| 8 | 50,2 |
| 9 | 49,8 |
| ∑ | 450,4 |

x= Lin = 450,4 мм9=50,04 мм

Получим следующие значения:

| n | L,мм | (L-x) | (L-x)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,2 | 0,16 | 0,0242 |
| 2 | 50 | -0,04 | 0,0020 |
| 3 | 50,3 | 0,26 | 0,0653 |
| 4 | 49,7 | -0,34 | 0,1186 |
| 5 | 50,2 | 0,16 | 0,0242 |
| 6 | 49,9 | -0,14 | 0,0209 |
| 7 | 50,1 | 0,06 | 0,0031 |
| 8 | 50,2 | 0,16 | 0,0242 |
| 9 | 49,8 | -0,24 | 0,0598 |
| ∑ | 450,4 |  | 0,3422 |

Среднеквадратическая ошибка среднего арифметического находится по формуле:

Sx= L- x2n*n-1

Sx=0.34229*8 = 0,06894 мм

Задавшись надежностью P = 0.8, по таблице коэффициентов Стьюдента для 9 измерений найдем t = 1.3968.

Абсолютная ошибка найдется по формуле: ∆L = Sx*t

∆L = 0,09258 * 1.3968 = 0,1 мм

L = (50,04 ± 0,1) мм при P=0,8

Ответ: L = (50,04 ± 0,1) мм при P=0,8

Задача 2:

Дано:

При многократном измерении температуры Т в помещении получены значения, °С: 20,2; 20,0; 20,5; 19,7; 20,3; 20,4; 20,1; 20,4.

Найти: Определите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,8

Решение:

Для расчета разности среднего значения измерений и единичного измерения необходимо просуммировать все измерения и поделить на кол-во измерений для нахождения среднего значения:

| n | T,C° |
| --- | --- |
| 1 | 20,2 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20,5 |
| 4 | 19,7 |
| 5 | 20,3 |
| 6 | 20,4 |
| 7 | 20,1 |
| 8 | 20,4 |
| ∑ | 161,6 |

x= Tin = 161.6 C°8=20.2 C°

Получим следующие значения:

| n | T,C° | T-x | (T-x)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,2 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 20 | -0,20 | 0,0400 |
| 3 | 20,5 | 0,30 | 0,0900 |
| 4 | 19,7 | -0,50 | 0,2500 |
| 5 | 20,3 | 0,10 | 0,0100 |
| 6 | 20,4 | 0,20 | 0,0400 |
| 7 | 20,1 | -0,10 | 0,0100 |
| 8 | 20,4 | 0,20 | 0,0400 |
| ∑ | 161,6 |  | 0,4800 |

Среднеквадратическая ошибка среднего арифметического находится по формуле:

Sx= T- x2n*n-1

Sx=0.488*7 = 0,09258 C°

Задавшись надежностью P = 0.8, по таблице коэффициентов Стьюдента для 8 измерений найдем t = 1.4149.

Абсолютная ошибка найдется по формуле: ∆T = Sx*t

∆T = 0,09258 C° * 1.4149 = 0,13 C°

T = (20.2 ± 0,13) C° при P=0,8

Ответ: T = (20.2 ± 0,13) C° при P=0,8

Задача 3:

Дано:

При многократном измерении массы М получены значения, г: 80,2; 80,0; 80,3; 79,7; 80,2; 79,9; 80,1; 80,2; 79,8; 80,0.

Найти: Определите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,8

Решение:

Для расчета разности среднего значения измерений и единичного измерения необходимо просуммировать все измерения и поделить на кол-во измерений для нахождения среднего значения:

| n | M,г |
| --- | --- |
| 1 | 80,2 |
| 2 | 80 |
| 3 | 80,3 |
| 4 | 79,7 |
| 5 | 80,2 |
| 6 | 79,9 |
| 7 | 80,1 |
| 8 | 80,2 |
| 9 | 79,8 |
| 10 | 80 |
| ∑ | 800,4 |

x= Min = 800.4 г10=80,04 г

Получим следующие значения:

| n | M,г | M-x | (M-x)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80,2 | 0,16 | 0,0256 |
| 2 | 80 | -0,04 | 0,0016 |
| 3 | 80,3 | 0,26 | 0,0676 |
| 4 | 79,7 | -0,34 | 0,1156 |
| 5 | 80,2 | 0,16 | 0,0256 |
| 6 | 79,9 | -0,14 | 0,0196 |
| 7 | 80,1 | 0,06 | 0,0036 |
| 8 | 80,2 | 0,16 | 0,0256 |
| 9 | 79,8 | -0,24 | 0,0576 |
| 10 | 80 | -0,04 | 0,0016 |
| ∑ | 800,4 |  | 0,3440 |

Среднеквадратическая ошибка среднего арифметического находится по формуле:

Sx= M- x2n*n-1

Sx=0,344010*9 = 0,06182 г

Задавшись надежностью P = 0.8, по таблице коэффициентов Стьюдента для 10 измерений найдем t = 1.3830.

Абсолютная ошибка найдется по формуле: ∆M = Sx*t

∆M = 0,06182 г * 1.3830= 0,09 г

M = (80,04 ± 0,09) г при P=0,8

Ответ: M = (80,04 ± 0,09) г при P=0,8

Задача 4:

Дано:

При измерении силы тока и напряжения получены значения U=(100±1) B, I=(2±0,01) А

Найти: результат косвенного измерения R

Решение:

Выражение для погрешности функции нескольких переменных, если погрешности хi независимы и случайны, будет следующим:

R = U/I = 100 В / 2 А = 50 Ом

∆R= δR δU*∆U2+δR δI*∆I2= U U*I*∆U2+U I2*∆I2 = ∆U I2+U I2*∆I2

∆R= 1 22+100 4*0.012=  0,559017 Ом

Ответ: R = 50 ± 0,559017 Ом

Задача 5:

Дано:

При измерении силы тока и напряжения получены значения U=(100±1) B, I=(2±0.01) A

Найти: результат косвенного измерения P

Решение:

Выражение для погрешности функции нескольких переменных, если погрешности хi независимы и случайны, будет следующим:

P = UI = 100 В * 2 А = 200 Вт

∆P= δP δU*∆U2+δP δI*∆I2= UI U*∆U2+UI I*∆I2 = I* ∆U2+U* ∆I2

∆P=  2* 12+100* 0.012= 2,236068 Вт

Ответ: P = 200 ± 2,236068 Вт

Задача 6:

Дано:

При измерении массы и ускорения получены значения m=(80±0.7) кг, a=(2±0.01) м/с2

Найти: результат косвенного измерения F

Решение:

Выражение для погрешности функции нескольких переменных, если погрешности хi независимы и случайны, будет следующим:

F = ma = 80 кг * 2 м/с2 = 160 Н

∆F= δF δm*∆m2+δF δa*∆a2= ma m*∆m2+ma a*∆a2= = a* ∆m2+m* ∆a2

∆F=  2* 0.72+80* 0.012= 1,612452 Н

Ответ: F = 160 ± 1,612452 Н

Задача 7:

Дано:

Результаты измерений массы m = 100 кг и ускорения a = 1 м/с2. Средние квадратичные погрешности измерений: массы Sm= 0,07 кг, ускорения Sa= 0,001 м/с2. Р=0,8, tp= 1,282 (при n=∞).

Найти: доверительные границы истинного значения силы инерции

Решение:

F = ma = 100 кг * 1 м/с2 = 100 Н

Выражение для средней квадратичной погрешности (СКП) функции нескольких независимых переменных, будет следующим:

SF= δF δm*Sm2+δF δa*Sa2= m*a m*Sm2+m*a a*Sa2== a*Sm 2+m*Sa2

SF = 1*0.07 2+100*0.0012 = 0,122065556 Н

∆F= tp * SF = 1,282 * 0,122065556 Н = 0,156488 Н

Ответ: F = (100 ± 0,156488) г при P=0,8

Задача 8:

Дано:

Показания вольтметра U=110B, амперметра I=3A. Средние квадратичные погрешности измерений: напряжения SU= 0,7 B, силы тока SI= 0,001 A. с вероятностью Р=0,8, tp= 1,282 (при n=∞).

Найти: Определите доверительные границы истинного значения электрического сопротивления R нагрузки

Решение:

R = U/I = 110 В / 3 А = 36,66667 Ом

Выражение для средней квадратичной погрешности (СКП) функции нескольких независимых переменных, будет следующим:

SR= δR δU*SU2+δR δI*SI2= U U*I*SU2+U I*I*SI2= SU I2+U*SI I*I2

SR= 0.07 32+110*0.001 92 = 0,026341 Ом

∆R= tp * SR = 1,282 * 0,026341 Н = 0,033769 Ом

Ответ: R = (36,66667 ± 0,033769) Ом при P=0,8

Задача 9:

Дано:

Результаты измерений падения напряжения U=220 В и силы тока I =6 А. Средние квадратичные погрешности измерений: напряжения SU= 0,7 B, силы тока SI= 0,001 A. с вероятностью Р=0,8, tp= 1,282 (при n=∞).

Найти: Определите доверительные границы истинного значения электрической мощности P

Решение:

P = UI = 220 В * 6 А = 1320 Вт

Выражение для средней квадратичной погрешности (СКП) функции нескольких независимых переменных, будет следующим:

Sp= δP δU*SU2+δP δI*SI2= UI U*SU2+UI I*SI2 = I* SU2+U* SI2

Sp= 6* 0,72+220* 0,0012= 4,205758 Вт

∆P= tp * SP = 1,282 * 4,205758 Вт= 5,391782 Н

Ответ: P = (1320 ± 5,391782) Вт при P=0,8