Аксенов Иван, 1ИСб-00-1оп-21

Лабораторная работа 1.

Выбор средств измерений по точности. Погрешности измерений.

Однократные измерения.

Задача 1:

Дано:

XN = 20 A – верхний предел измерения амперметра

X = 15 A - измерение силы тока

δ =1,5% - погрешность измерений

Найти: класс точности прибора в форме приведенной погрешность

Решение:

Приведённая погрешность:

γ=100∆/XN

Относительная погрешность:

δ=100∆/X => ∆= δ*X/100% = 1.5% * 15 A / 100 = 0.225 A

γ=100 * 0.225А / 20 А = 1,125%

Ответ: амперметр должен быть класса точности не ниже 1,0.

Задача 2:

Дано:

к.т.1 = 1,5 - класс точности 1-го вольтметра

XN1 = 250 B – верхний предел измерения 1-го вольтметра

к.т.2 = 2,0 – класс точности 2-го вольтметра

XN2 = 300 B – верхний предел измерения 2-го вольтметра

Найти:

∆1+∆2

Решение:

∆= к.т.* ХN / 100

∆1 = к.т.1* Х1 / 100 = 1,5 * 250 В / 100 = 3,75 В

∆2 = к.т.2* Х2 / 100 = 2 * 300 В / 100 = 6 В

∆max будет достигнута, если измерения приборов будут с разными знаками => ∆max= ∆1-∆2= 3,75 В – (-6 В) = 9,75 В

Ответ: ∆max = 9,75 В

Задача 3:

Дано:

XN = 250 В – верхний предел измерения вольтметра

X = 220 В - измерение напряжения

∆ = 2,5 В

Найти: γ

Решение:

Приведённая погрешность:

γ=100∆/XN = 100 * 2,5 В / 250 В = 1%

Ответ: амперметр должен быть класса точности не выше 1,0.

Задача 4:

Дано:

к.т.1 = 1,0 - класс точности 1-го вольтметра

XN1 = 250 B – верхний предел измерения 1-го вольтметра

к.т.2 = 0,5 – класс точности 2-го вольтметра

XN2 = 100 B – верхний предел измерения 2-го вольтметра

к.т.3 = 2,5 – класс точности 3-го вольтметра

XN3 = 300 B – верхний предел измерения 3-го вольтметра

к.т.4 = 0,8/0,6 – класс точности 4-го вольтметра

XN4 = 500 B – верхний предел измерения 4-го вольтметра

Х = 220 В - измерение напряжения

Найти: определить вольтметры, подходящие для 220 В с δ не более 2,5%

Решение:

∆= к.т.* ХN / 100

δ=100∆/X

∆1 = к.т.1* ХN1 / 100 = 1,0 * 250 В / 100 = 2,5 В

δ1 = 100∆1/X = 100 * 2,5 В / 220 В = 1,13%

∆2 = к.т.2* ХN2 / 100 = 0,5 * 1000 В / 100 = 5 В

δ2 = 100∆2/X = 100 * 5 В / 220 В = 2,22%

∆3 = к.т.3* ХN3 / 100 = 2,5 * 300 В / 100 = 7,5 В

δ3 = 100∆3/X = 100 * 7,5 В / 220 В = 3,4%

∆3 = c+dXkX-1*X100= 0,8+0,6500220-1*220100=1,4*1,5*2,2=4,62 В

Δ4 = 100∆4/X = 100 * 4,62 В / 220 В = 2,1%

Ответ: вольтметры 1,2 и 4 подходят для измерений

Задача 5:

Дано:

U = 220 В – напряжение сети

ES  = 16 В – верхнее отклонение

Ei = -16 В – нижнее отклонение

Найти: Δmin.изм, Δmax.изм

Решение:

Допуск:

Т = ES - Ei = 16 В -(-16 В) = 32 В

Δmin.изм = 0,2 * Т = 0,2 * 32 В = 6,4 В

Δmax.изм = 0,35 * Т = 0,35 * 32 В = 11,2 В

Ответ: Δmin.изм = 6,4 В, Δmax.изм = 11,2 В

Задача 6:

Дано:

I = 2,5 А – сила тока сети

ES  = 0,4 А – верхнее отклонение

Ei = -0,4 А – нижнее отклонение

Найти: Δmin.изм, Δmax.изм

Решение:

Т = ES - Ei = 0,4 А -(-0,4 А В) = 0,8 А

Δmin.изм = 0,2 * Т = 0,2 * 0,8 А = 0,16 А

Δmax.изм = 0,35 * Т = 0,35 * 0,8 А = 0,28 А

Ответ: Δmin.изм = 0,16 А, Δmax.изм = 0,28 А

Задача 7:

Дано:

РСИ = 19,7 МПа

Δ = - 0,3 МПа

SP = 0,2 МПа

р = 0,99

tp = 2,58

Найти: P

Решение:

P = РСИ – Δ = 19,7 МПа – (-0,3 МПа) = 20 МПа

ΔР = tp * SP = 2,58 * 0,2 МПа = 0,516 МПа

P = P± = (20±0,516) МПа, р = 0,99

Ответ: P = (20±0,516) МПа