Собрать в таблице хар-ки сетевого оборудования (по видам).

По 10 устройств в каждой группе

Разных фирм. В каждую(?) группу включите оборудование (1-2 экземпляра) фирмы Cisco.

| Группы устройств | Фирма | Модель | Фото | Описание | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизаторы |  |  |  |  |  |  |
| Коммутаторы | HPE | Aruba Networking CX 6300 |  | HPE Aruba Networking CX 6300 — это серия современных коммутаторов, созданная для построения гибких и высокопроизводительных корпоративных сетей. Решения линейки обеспечивают исключительную масштабируемость и отказоустойчивость, поддерживают автоматизацию и упрощают управление инфраструктурой за счёт встроенной интеллектуальной ОС ArubaOS‑CX с API‑интерфейсами и поддержкой языков программирования. Коммутаторы гарантируют низкую задержку передачи данных, продвинутые функции сетевой безопасности и энергоэффективность — идеальный выбор для кампусных сетей, филиалов и периферийных сред, где критически важны надёжность, простота эксплуатации и готовность к будущим технологическим вызовам. | Вид: управляемый Уровень коммутатора: L3. Порты: 48×1/2.5/5G Base‑T PoE, 2×10/25/50G SFP, 2×10/25G SFP Тип портов: Base‑T, SFP Скорость портов Base‑T: 1/2.5/5 Гбит/с Скорость портов SFP: 10/25/50 Гбит/с Поддержка PoE: да (48 портов) Стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Мощность PoE на порт: до 60 Вт Максимальная мощность PoE: 1440 Вт Пропускная способность системы: 880 Гбит/с (неблокируемая) Производительность пересылки: 660 Mpps Архитектура: полностью распределённая, ASIC Aruba Gen7 Возможности стекирования: Aruba Virtual Switching Framework (VSF) Размер стека: до 10 устройств Максимальное расстояние стекирования: до 10 км Пропускная способность стекирования: 200 Гбит/с Процессор: Quad Core ARM Cortex‑A72, 1.8 ГГц Оперативная память: 8 ГБ DDR4 Встроенная память: 32 ГБ eMMC Буфер пакетов: 8 МБ | 310 155 руб. |
|  | Cisco | C9300 |  | Ваш пропуск в эру интеллектуальных сетей: мощный, безопасный и готовый к завтрашнему дню. Этот коммутатор объединяет в себе передовые технологии автоматизации и защиты — от встроенной аналитики зашифрованного трафика (ETA) до поддержки программно‑определяемого доступа SD‑Access и Cisco DNA Center, которые превращают рутинные задачи в пару кликов. | Вид: управляемый Уровень коммутатора: L3. Общее количество LAN‑портов: 48 Скорость портов: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) Количество портов 1 Гбит/с RJ45: 48 Поддержка стекирования: да (Cisco StackWise‑480) Пропускная способность стека: 480 Гбит/с Поддержка резервирования питания (dual PSU): да Поддержка PoE/PoE+/UPoE: да Мощность на порт (PoE+): до 30 Вт Мощность на порт (UPoE): до 60 Вт Внутренняя пропускная способность: 104 Гбит/с Скорость пересылки пакетов (Forwarding Rate): 190,5 Мпак/с Размер таблицы MAC‑адресов: 32 000 записей Процессор: x86, 1,8 ГГц Оперативная память (DRAM): 8 ГБ Встроенная флеш‑память: 8 ГБ Буфер пакетов: 16 МБ Форм‑фактор: 1 U Способ монтажа: в стойку 19" Поддержка стандартов: IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, Auto MDI/MDIX | 3 724 642 руб. |
|  | MikroTik | CRS328-24P-4S+RM |  | Выпускается коммутатор Mikrotik CRS328-24P-4S+RM в прочном и надежном корпусе. В нем применяется система эффективного активного охлаждения, которая справляется с выводом образующегося тепла. Перегрев данного оборудования полностью исключен, даже при высоких нагрузках. Коммутатор Mikrotik CRS328-24P-4S+RM выполнен в белом цвете. Монтаж данного оборудования происходит на телекоммуникационную стойку. С этим устройством предоставляется крепеж, с применением которого выполняется его установка. | Вид: управляемый. Уровень коммутатора: L3. Общее количество портов коммутатора: 4× SFP, 24× RJ‑45. Количество медных портов (RJ‑45): 24. Скорость медных портов (RJ‑45): 24×1000 Мбит/с. Количество портов 1 Гбит/с: 24. Количество портов 10 Гбит/с: 4. Количество SFP‑портов: 4. Скорость SFP‑портов: 4×10 Гбит/с. Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 10GBASE‑X, 100BASE‑TX, 1000BASE‑T. Базовая скорость передачи данных: 10 Гбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с. Поддержка PoE: есть. Количество портов PoE: 24. Стандарты PoE: PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at). Бюджет PoE: 450 Вт. Максимальная мощность на 1 порт: 30 Вт. Процессор: 800 МГц. Оперативная память: 512 МБ. Тип и напряжение питания: AC 100–240 В/50–60 Гц. Потребляемая мощность: 494 Вт. Габариты (Ш × Г × В): 443×300×44 мм. | 49 999 руб. |
|  | Cisco | Catalyst C1200-16T-2G |  | Коммутаторы Cisco Catalyst 1200 представляют собой надежное и высокопроизводительное оборудование для построения локальных сетей на уровне доступа. Они предназначены для малых и средних предприятий, предлагая широкий спектр функций, включая поддержку VLAN, QoS и управление через SNMP. Коммутатор Cisco Catalyst C1200-16T-2G имеет нисходящие порты: 16x Gigabit Ethernet, восходящие порты: 2x SFP. | Вид: управляемый. Уровень коммутатора: L3. Общее количество портов: 18× Gigabit Ethernet. Нисходящие порты: 16× Gigabit Ethernet (RJ‑45). Восходящие порты: 2× SFP. Комбо‑порты (RJ‑45 + SFP): 2× SFP. Пропускная способность коммутации (Гбит/с): 36,0 Гбит/с. Производительность (mpps, для пакетов 64 байт): 26,78 mpps. Поддержка PoE: нет. Процессор (CPU): двухъядерный ARM, 1,4 ГГц. Оперативная память (DRAM): 1 ГБ DDR4. Встроенная память (Flash): 512 МБ. Тип кабеля: неэкранированная витая пара (UTP) категории 5e или выше для 1000BASE‑T. Потребляемая мощность системы: 110 В = 10,8 Вт, 220 В = 11,0 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 110 В = 4,3 Вт, 220 В = 4,4 Вт. Тепловыделение (BTU/час): 37,5 BTU/час. Среднее время наработки на отказ (MTBF) при 25 °C: 2 165 105 часов. Габариты (Д × Ш × В): 268 × 272 × 44 мм. Вес устройства: 1,78 кг. Базовая скорость передачи данных: 1 Гбит/с (для 1000BASE‑T). | 34 549 руб. |
|  | MikroTik | 8PORT CRS112-8P-4S-IN |  | Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features. | Вид: управляемый. Уровень коммутатора: L3. Порты Ethernet: 8 × 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) с PoE SFP‑порты: 4 × 1 Гбит/с Последовательный порт: 1 × RJ45 Внутренняя пропускная способность: 12 Гбит/с Совокупная пропускная способность портов: 24 Гбит/с Скорость обработки пакетов: 17,8 млн пак/с Поддержка PoE: да (8 портов) Стандарты PoE: 802.3af/at и Passive PoE Макс. ток на порт (18–28 В): 1 А Макс. ток на порт (48–57 В): 450 мА Суммарный лимит тока (24 В): 2,8 А Суммарный лимит тока (48–57 В): 1,4 А Процессор: QCA8511, 400 МГц (1 ядро) ОЗУ: 128 МБ RAM ПЗУ: 16 МБ Flash Питание: 18–28 В или 48–57 В (два входа DC Jack) Макс. энергопотребление: 10 Вт (без PoE‑устройств) Рабочая температура: –20 … +60 °C Размеры: 200 × 143 × 40 мм | 20 089 руб. |
|  | D-Link | DGS-1210-20/F2A |  | Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-20, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-20/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-20/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-20 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства. | Вид: управляемый. Уровень коммутатора: L2. Количество портов Ethernet: 16 × 10/100/1000 Мбит/с (10/100/1000Base‑T) Количество комбо‑портов: 4 × 100/1000Base‑T/SFP Максимальная скорость SFP‑портов: 1 Гбит/с Внутренняя пропускная способность: 40 Гбит/с Размер таблицы MAC‑адресов: 16 000 записей Оперативная память: 256 МБ Флеш‑память: 32 МБ Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1D (Spanning Tree Protocol), 802.1w, 802.1s, 802.3af/at (PoE) Автоопределение MDI/MDIX: есть Размеры (Ш × В × Г): 27 × 4,4 × 18 см Вес: 1,5 кг Рабочая температура: от –5 до +50 °C | 14 289 руб. |
|  | TP-Link | TL-SF1048 |  | Надёжный фундамент для вашей сети без лишних хлопот! Этот 48‑портовый неуправляемый коммутатор Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) создан для тех, кто ценит простоту и стабильность: достаточно подключить питание и кабели — и сеть заработает по принципу plug‑and‑play, без сложной настройки. Прочный стальной корпус рассчитан на монтаж в стандартную 19‑дюймовую стойку (всего 1 U), а бесшумное пассивное охлаждение делает устройство идеальным для офисов и серверных | Вид: неуправляемый. Уровень коммутатора: L2. Количество портов: 48 × 10/100 Мбит/с RJ45 Тип разъёмов: RJ45 с автосогласованием и авто-MDI/MDIX Технология энергосбережения: Green Ethernet Стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Коммутационная способность: 9,6 Гбит/с Скорость передачи пакетов: 7,14 млн пак/с Таблица MAC‑адресов: 8 K Метод передачи: Store and Forward Контроль потока: 802.3X Среда передачи (10BASE‑T): UTP категории 3/4/5, до 100 м Среда передачи (100BASE‑TX): UTP категории 5/5e и выше, до 100 м Источник питания: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Максимальное энергопотребление: 9,9 Вт Тепловыделение: 33,78 БТЕ/час Конструкция охлаждения: без вентилятора Форм‑фактор: 19‑дюймовый стальной корпус для монтажа в стойку Размеры (Ш × Д × В): 440 × 180 × 44 мм Рабочая температура: 0 … +40 °C Влажность при эксплуатации: 10–90 % (без конденсата) Сертификация: FCC, CE, RoHS | 13 089 руб. |
|  | Keenetic | PoE+ Switch 9 KN-4710 |  | Неуправляемый коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 собран в прочном металлическом корпусе. 9-портовая модель 2-го уровня предназначена для использования дома и в офисе. Преимуществом коммутатора является поддержка технологии PoE. Для питания по витой паре используются 8 портов, мощность каждого из которых ограничена 30 Вт. Суммарный бюджет PoE составляет 120 Вт. Питание по Ethernet получают IP-телефоны, точки доступа, IP-телефоны и другое оборудование. | Вид: неуправляемый. Уровень коммутатора: L2. Метод коммутации: store and forward. Размещение: настенный, настольный. Общее количество портов коммутатора: 9× RJ‑45. Скорость медных портов (RJ‑45): 9×1000 Мбит/с. Количество портов 1 Гбит/с: 9. Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 100BASE‑TX, 1000BASE‑T. Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность: 18 Гбит/с. Размер таблицы MAC‑адресов: 2000. Поддержка PoE: есть. Количество портов PoE: 8. Стандарты PoE: PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at). Бюджет PoE: 120 Вт. Максимальная мощность на порт: до 30 Вт (по стандарту PoE+). Поддержка стандартов: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Приоритизация QoS: есть. Тип и напряжение питания: DC 55 В/2,55 А. Охлаждение: пассивное. Уровень шума: 0 дБ. Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C. Рабочая влажность: от 20 % до 95 %, без конденсата. | 8999 руб. |
|  | Vertell | VT-S5 |  | Коммутатор VT-S5 предназначен для подключения видеокамер по технологии Passive POE. Позволяет подключать IP видеокамеры без использования пассивных POE инжекторов. Питание и Ethernet сигнал идет по одному патч-корду от порта коммутатора. Напряжение питания 12 В, четыре порта POE, один - без POE. | Вид: неуправляемый Уровень коммутатора: L2 Скорость передачи: 10/100 Мбит/с Количество портов: 5 Общее количество портов коммутатора: 4 × RJ‑45 с Passive PoE, 1 × RJ‑45 без PoE (порт № 1 для подключения к локальной сети) Напряжение питания: 7–15 В (рекомендуемое — 12 В) Ток на PoE‑порт: до 1 А Режим Passive PoE: 12 В, контакты 4, 5, 7, 8 Стандарт расшивки витой пары: T568A или T568B Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C (возможно применение при отрицательных температурах при условии защиты от внешней среды) Ток потребления: 0{,}1 А Максимальный рабочий ток винтовых зажимов для подключения питания: 10 А Рекомендуемый блок питания при подключении 4 камер: не менее 2 А, 12 В Способ монтажа: на стену, стол или потолок (с помощью саморезов или пластиковых стяжек через технологические выемки на основании корпуса) Возможность параллельного подключения: нескольких коммутаторов к одному блоку питания Вес: около 50 г | 900 руб. |
|  | D-Link | Switch DES-1008C/B1A |  | Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары. | Вид: неуправляемый. Уровень коммутатора: L2. Общее количество портов коммутатора: 8× RJ‑45. Количество медных портов (RJ‑45): 8. Скорость медных портов (RJ‑45): 8×10/100 Мбит/с (Auto‑Negotiation). Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 100BASE‑TX. Базовая скорость передачи данных: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность: 1,6 Гбит/с. Размер таблицы MAC‑адресов: 2 000 записей. Поддержка PoE: нет. Метод коммутации: store‑and‑forward. Автоматическое определение MDI/MDIX: есть на всех портах. Охлаждение: пассивное (безвентиляторное). Уровень шума: 0 дБ. Тип и напряжение питания: внешний адаптер 5 В DC. Потребляемая мощность: макс. 1,8 Вт. Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C. Рабочая влажность: от 10 % до 90 %, без конденсата. Габариты (Ш × Г × В): 105 × 70 × 23 мм. Вес: 0,11 кг. | 849 руб. |
| Концентраторы |  |  |  |  |  |  |
| Антенны/Wi-Fi оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Сетевая карта |  |  |  |  |  |  |
| Инструменты работы с сетевыми проводами: Кримпер / Сварочник оптоволоконного провода |  |  |  |  |  |  |
| Провода: Витая пара / Оптоволокно / Коаксиал / Патч-корд |  |  |  |  |  |  |
| Разъёмы: RJ45, Разъёмы оптоволокна (PON) |  |  |  |  |  |  |
| Серверный шкаф |  |  |  |  |  |  |
| Кабель-канал |  |  |  |  |  |  |